# ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서 (Phase 1)

전자식 차일드락 제어 SW / OEM-A 공급자 입력 기반 SW 요구사항 (Phase 1: OEM-FR-001, 002, 004 부분, 007)

| 템플릿 ID | TPL-SWE1-001 |
| --- | --- |
| 적용 프로세스 | SWE.1 |
| 프로젝트 | VJ-ECL-2026 (전자식 차일드락 제어 SW, OEM-A 가상 프로젝트) |
| 작성 문서 ID와 명칭 | ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서 (Phase 1) |
| 버전 및 베이스라인 | 0.1 (Phase 1 초안, 베이스라인 미지정) |
| 작성자와 검토자 | 작성: 박재현 (requirements-analyst 서브에이전트 지원) ¦ 검토: 미지정 ¦ 승인: 미지정 |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

본 문서는 VJ-ECL-2026 SW 품질교육 시나리오의 산출물이다. 작성/검토/승인의 시나리오 상 진행 상태와 실제 서명 여부를 구분하여 아래 표에 기록하며, 본 Phase 1 초안은 아직 기술검토·품질확인·승인이 수행되지 않았다(§변경 이력, §작성 검토 승인 상태 참조).

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | requirements-analyst 서브에이전트(작성 지원) | Phase 1 SW 요구사항 초안 작성 — OEM-FR-001, OEM-FR-002, OEM-FR-007, OEM-FR-004(기본 골격) | 초안 — 기술검토 미실시 |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | 박재현 (requirements-analyst 서브에이전트 지원) | 초안 작성 완료 | 2026-09-18 | 본 문서(ENG-SWE1-001) Git 이력 |
| 기술 검토 | 미지정 | 미실시 | - | - |
| 품질 확인 | 미지정 | 미실시 | - | - |
| 승인 | 미지정 | 미승인 | - | - |

## 목차

1. 목적 및 적용범위 (1.1 목적 / 1.2 적용범위 / 1.3 적용 경계)

2. 요구사항 작성 및 판정 규칙 (2.1 식별 및 상태 규칙 / 2.2 품질 판정 기준)

3. 상태와 우선순위

4. 기능 및 안전 관련 SW 요구사항 (4.1 기능 요구사항 / 4.2 안전 관련 SW 요구사항)

5. 입력 데이터 사전

6. 외부 인터페이스 요구

7. 비기능 및 환경 제약

8. 분석 결과와 가정

9. 하향 할당 및 검증 계획

10. 범위 밖 주장

11. 추적성

12. 참고자료

(참고: 위 목차는 본 초안 작성 시 수기로 정리한 절 구성이다. 배포 전 Word의 자동 목차 기능으로 페이지 번호와 제목 수준을 갱신한다.)

# 1. 목적 및 적용범위

이 절은 OEM-A가 공급자 입력으로 제공한 `OEM-SWR-001_OEM SW 요구사항 사양서`(Rev 1.0, BL-OEM-1.0) 가운데 Phase 1 범위로 확정된 항목을 SW 요구사항으로 상세화하는 목적과 적용 대상, 적용 시점(SWE.1 요구사항 분석 단계)을 정의한다.

## 1.1 목적

본 문서는 VJ-ECL-2026 가상 프로젝트에서 OEM-A 공급자 입력(OEM-SWR-001)의 OEM-FR-001, OEM-FR-002, OEM-FR-007과 OEM-FR-004의 기본 골격을 SW 요구사항(REQ-ECL-001~005)으로 상세화한다. 이 문서는 A-SPICE 4.1 SWE.1(소프트웨어 요구사항 분석) 활동의 산출물이며, 이후 SWE.2(아키텍처 설계)·SWE.3(상세설계)·SWE.4~6(구현/통합시험/검증) 단계 산출물의 입력이 된다. 기대 결과는 검증 가능하고 추적 가능한 SW 요구사항 집합과, 이를 뒷받침하는 Use Case 및 양방향 추적 매트릭스(ENG-TRC-001)이다.

## 1.2 적용범위

대상 제품: 가상 OEM-A 승용차(2026년식, 대한민국 판매용 가정) 후석 좌/우 전자식 차일드락 제어 SW. 대상 생명주기 단계: SWE.1(요구사항 분석). 대상 조직: VJ-ECL-2026 프로젝트 SW 엔지니어링 팀(교육 시나리오, requirements-analyst 서브에이전트가 초안 작성). 본 문서가 다루는 요구사항 식별자 범위는 REQ-ECL-001~REQ-ECL-005이며, OEM 원문 기준으로는 OEM-FR-001, OEM-FR-002, OEM-FR-007과 OEM-FR-004의 일부(현재 잠금상태·입력유효성 필드)만 포함한다.

## 1.3 적용 경계

포함: OEM-FR-001(4채널 운전자 명령 처리), OEM-FR-002(자동 잠금), OEM-FR-007(점화 OFF 초기화), OEM-FR-004 중 상태/입력유효성 표시 기본 골격. 관련 인터페이스는 OEM-IF-001(vehicle_speed_kph, gear), OEM-IF-004(운전자 명령), OEM-IF-005(SW→Actuator 출력), OEM-IF-006(SW→Display, 기본 필드만), OEM-IF-009(ignition_on 부분만)이다.

제외(후속 단계 및 별도 에이전트 실행 대상): OEM-SR-001~OEM-SR-004(ASIL B 입력 — 충돌 우선 해제, 접근위험 억제, 입력 유효성/freshness/DEGRADED 처리, sensor_fault 유지), OEM-FR-003(접근위험 override), OEM-FR-005(화재/과온/성인탑승 강제해제), OEM-FR-006(ISOFIX 강제잠금), OEM-NFR-001(결정론적 재생), OEM-NFR-002(이력 보존), OEM-FR-004/OEM-IF-006의 reason_code·priority_reason 완전 구현, OEM-IF-002/003/007/008, OEM-IF-009의 sensor_fault 필드.

이 저장소의 공통 경계(CLAUDE.md '교육용 자료 안내')에 따라 HARA, ASIL 도출, ISO 26262 Part 3, ECU/HW 개발, HIL, 실차 시험, 공식 A-SPICE 심사와 인증 활동은 모든 단계에서 범위 밖이다.

# 2. 요구사항 작성 및 판정 규칙

이 절은 요구사항 문장 형식(EARS 구문), 식별 규칙과 품질 판정 기준을 정의한다. 세부 규칙은 `requirements-analysis` 스킬 §4(EARS 구문)와 CLAUDE.md '요구사항 작성 정책'을 따른다.

## 2.1 식별 및 상태 규칙

요구사항 ID는 REQ-ECL-<3자리 일련번호>(ECL = Electronic Child Lock) 형식을 사용한다(예: REQ-ECL-001). ID는 한 번 부여되면 재사용하지 않으며, 폐지 시 상태를 '폐지'로 표시하고 ID는 남긴다.

상태값은 {초안, 검토중, 합의, 변경, 폐지} 중 하나를 가진다. 본 Phase 1 산출물의 모든 요구사항(REQ-ECL-001~005)은 '초안' 상태이며 아직 기술검토가 수행되지 않았다(§3, §문서통제 참조).

변경 통제는 Git 커밋 이력과 `ENG-TRC-001` 양방향 요구사항 추적 매트릭스 갱신으로 관리한다. 요구사항 문구가 변경되면 상태를 '변경'으로 표시하고 변경 사유를 §8(분석 결과와 가정) 또는 문서 통제의 변경 이력에 기록한다.

## 2.2 품질 판정 기준

모든 요구사항 문장은 EARS(이벤트 구동/상태 구동/유비쿼터스/원치 않는 동작) 패턴 중 하나로 작성하고, 다음 기준으로 품질을 판정한다.

- 원자성: 하나의 문장에 하나의 요구만 담는다. '그리고/또는'으로 여러 요구를 묶지 않는다.

- 정량적 검증 가능성: 수용기준은 측정 가능한 수치나 명확한 판정식으로 표현한다.

- 명확성: 정의되지 않은 용어를 쓰지 않고, 능동태로 작성한다.

- 일관성: 동일 대상(입력/출력/임계값)에 대해 다른 요구사항과 모순되는 값·조건이 없는지 교차 검토한다.

- 추적성: 모든 요구사항은 출처(OEM-FR-ID 등)와 검증 방법을 명시하고, ENG-TRC-001에 등록한다.

판정 결과는 각 요구사항 표의 '상태' 열에 반영한다(§4.1).

# 3. 상태와 우선순위

상태값 전이: 초안(작성 완료, 검토 전) → 검토중(기술검토 진행) → 합의(검토 완료, 수정 없음 합의) → 변경(합의 후 수정 필요, 변경 후 다시 검토중으로 복귀) → 폐지(더 이상 유효하지 않음). 본 Phase 1 산출물의 REQ-ECL-001~005는 모두 '초안' 상태이다.

우선순위: 본 Phase 1 대상 OEM 요구사항(OEM-FR-001, OEM-FR-002, OEM-FR-004, OEM-FR-007)은 OEM-SWR-001 §5에서 모두 QM(품질관리)으로 분류되어 있으며 ASIL 할당이 없다. ASIL B로 분류된 OEM-SR-00x 항목은 이번 Phase 1 범위 밖이다(§1.3 참조).

상태 전이 승인 책임: OEM 원본 요구사항 변경은 OEM-A SW Requirements Owner(고객 측, 실제 승인 미수행)의 책임이며, 본 SW 요구사항(REQ-ECL-*)의 상태 전이는 프로젝트 내부 요구사항 책임자의 검토를 거친다. 이 저장소는 교육 시나리오이므로 실제 서명·승인 절차는 수행되지 않는다(§문서통제 참조).

# 4. 기능 및 안전 관련 SW 요구사항

이 절은 Phase 1 대상 OEM 요구사항(OEM-FR-001, OEM-FR-002, OEM-FR-004 일부, OEM-FR-007)으로부터 도출한 기능 요구사항(§4.1)과 안전 관련 SW 요구사항(§4.2)을 기술한다. 각 항목은 ID, 출처, 조건, 동작, 정량적 수용기준, 검증 방법과 상태를 포함하며 EARS 구문(`requirements-analysis` 스킬 §4)으로 작성한다.

## 4.1 기능 요구사항

아래 표는 Phase 1 범위의 기능 요구사항이다. 각 요구사항은 EARS 패턴(이벤트 구동/유비쿼터스/원치 않는 동작)으로 작성했으며, 정량적 수용기준은 OEM-SWR-001 원문의 수용기준 문구를 근거로 도출했다.

| ID | 출처 | 조건 | 동작 | 정량적 수용기준 | 검증 방법 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-ECL-001 | OEM-FR-001 (이벤트 구동) | 물리 버튼(physical_button), AVN(avn), 음성(voice), 모바일 앱(mobile_app) 중 하나의 경로로 형식이 올바른 잠금/해제 명령(side, action, source)이 수신되면 | SW는 명령이 지정한 도어 대상(LEFT/RIGHT/ALL)에 대해서만 action에 해당하는 LOCK 또는 RELEASE 출력을 적용하고, 지정되지 않은 도어의 기존 출력은 변경하지 않는다. | 차량 정지 및 정상 입력 조건에서 4개 source(physical_button/avn/voice/mobile_app) 각각에 대해 LOCK/RELEASE × LEFT/RIGHT/ALL 조합을 주입하는 시험에서, 선택된 도어의 출력만 변경되고 선택되지 않은 도어의 출력은 직전 값으로 유지된다. (근거: OEM-SWR-001 §5 OEM-FR-001 수용기준) | PC/SIL 요구기반 시험 + Web 시뮬레이터 입력 재현 (OEM 원문 검증수준: PC/SIL/Web) | 초안 |
| REQ-ECL-002 | OEM-FR-002 (이벤트 구동) | 유효한 vehicle_speed_kph 값이 3 km/h 이상이 되는 최초 평가주기가 되면 | SW는 후석 좌/우 차일드락 출력을 모두 LOCK으로 설정한다. | 유효 차속이 3 km/h 이상이 되는 첫 평가주기부터 좌/우 출력이 모두 LOCK이다. (근거: OEM-SWR-001 §5 OEM-FR-002 수용기준) vehicle_speed_kph의 형식/범위 오류 판정 이후의 동작(DEGRADED 전이 등)은 OEM-SR-003 범위이며 Phase 1에서 다루지 않는다(§8 참조). | PC/SIL 요구기반 시험 (OEM 원문 검증수준: PC/SIL) | 초안 |
| REQ-ECL-003 | OEM-FR-007 (이벤트 구동) | ignition_on이 TRUE에서 FALSE로 전이되면 | SW는 후석 좌/우 차일드락 논리 출력을 초기 해제(RELEASE) 상태로 전환하고 상태값을 OFF로 갱신한다. | ignition_on=FALSE가 되는 첫 평가주기에 좌/우 출력이 모두 RELEASE이고 상태값이 OFF이다. (근거: OEM-SWR-001 §5 OEM-FR-007 수용기준) OEM 원문의 'ignition_off 이유코드 제공'은 OEM-IF-006의 reason_code 필드에 해당하며, 본 Phase 1은 IF-006을 기본 골격(state, input_validity)만 구현하므로 이유코드 제공 여부는 본 요구사항의 수용기준에서 제외한다(§8-c, 후속 단계에서 REQ-ECL-004 확장 시 충족). | PC/SIL 요구기반 시험 + Web 시뮬레이터 (OEM 원문 검증수준: PC/SIL/Web) | 초안 |
| REQ-ECL-004 | OEM-FR-004 (부분, 유비쿼터스) | (유비쿼터스) — SW가 동작 중인 동안 항상 | SW는 현재 좌/우 잠금 상태(state)와 입력 유효성(input_validity)을 OEM-IF-006 표시 인터페이스를 통해 제공한다. priority_reason, reason_code 필드는 본 Phase 1의 구현 범위에서 제외하며 후속 단계에서 추가한다(§8-c). | 상태조회 요청에 대한 HTTP 응답에 좌/우 state와 input_validity 필드가 포함된다. 응답 직렬화가 성공하면 HTTP 200을, 직렬화에 실패하면 HTTP 500을 반환한다. (근거: OEM-SWR-001 §5 OEM-FR-004 수용기준 중 state·입력유효성 부분, §6 OEM-IF-006 오류처리 'HTTP 500') reason_code/priority_reason 필드 제공은 이 수용기준에 포함하지 않는다(부분 구현). | 통합 및 Web 요구기반 시험 (OEM 원문 검증수준: 통합 및 Web; 이 프로젝트는 PC/SIL·Web 증거로 한정) | 초안 (부분 구현) |
| REQ-ECL-005 | OEM-FR-001 + OEM-IF-004 (원치 않는 동작) | side, action, source 중 하나 이상이 결측이거나 정의된 열거값(left/right/all; lock/unlock; physical_button/avn/voice/mobile_app)에 속하지 않는 명령이 수신되면 | SW는 해당 명령을 거절하고 직전 확정 출력을 변경하지 않는다. | side/action/source 중 하나 이상이 결측이거나 미등록 값인 명령을 주입했을 때, 좌/우 출력이 변경되지 않고 해당 명령이 거절된 것으로 판정된다. (근거: OEM-SWR-001 §6 OEM-IF-004 오류처리 '누락, 형식, 미등록 enum 거절') | PC/SIL 요구기반 시험 | 초안 |

## 4.2 안전 관련 SW 요구사항

해당 없음. 본 Phase 1 대상 OEM 요구사항(OEM-FR-001, OEM-FR-002, OEM-FR-004, OEM-FR-007)은 OEM-SWR-001 §5에서 모두 QM으로 분류되어 있으며 ASIL 할당이 없다. ASIL B 입력으로 분류된 OEM-SR-001(충돌 우선 해제)~OEM-SR-004(sensor_fault 출력 유지)는 이번 Phase 1 범위에서 명시적으로 제외되었으며(§1.3), 안전 관련 SW 요구사항으로 별도 도출하지 않는다. 이후 단계에서 OEM-SR-00x가 범위에 포함되면 ISO 26262 ASIL B 요구사항으로서 본 절에 추가하고 안전목표와의 연계를 기술한다.

# 5. 입력 데이터 사전

아래 표는 Phase 1 범위 기능 요구사항(§4.1)이 사용하는 입력 데이터를 정의한다. 자료형/단위/범위는 OEM-SWR-001 §6 외부 인터페이스 계약 표에서 그대로 인용했다.

| 명칭 | 자료형 | 단위 | 범위/열거값 | 유효성 및 오류 처리 | 출처(인터페이스) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_speed_kph | float | km/h | 0.0~300.0 | 누락, 형식, 범위 오류 시 INVALID로 판정한다. 판정 이후의 DEGRADED 전이 등 세부 로직은 OEM-SR-003 범위이며 Phase 1에서 제외한다. | OEM-IF-001 |
| gear | enum(string) | - | P, N, D, R | 누락, 형식, 범위(미등록 값) 오류 시 INVALID로 판정한다(위와 동일 근거). | OEM-IF-001 |
| source_timestamp_s | float | s(초) | ≥ 0.0 | 본 Phase 1에서는 freshness(신선도) 판정을 구현하지 않으므로 값은 보관만 한다. 확인 필요: freshness 판정 도입 시점과 기준(OEM-SR-003, 후속 단계). | OEM-IF-001 |
| side | enum(string) | - | left, right, all | 누락 또는 미등록 값은 거절한다(REQ-ECL-005). | OEM-IF-004 |
| action | enum(string) | - | lock, unlock | 누락 또는 미등록 값은 거절한다(REQ-ECL-005). | OEM-IF-004 |
| source | enum(string) | - | physical_button, avn, voice, mobile_app | 누락 또는 미등록 값은 거절한다(REQ-ECL-005). | OEM-IF-004 |
| ignition_on | boolean | - | TRUE, FALSE | 누락, 형식 오류 시 INVALID로 판정한다. 확인 필요: INVALID 판정 이후의 동작 세부 규칙은 OEM-SR-003 범위이며 Phase 1에서 정의하지 않는다. | OEM-IF-009 (ignition_on만; sensor_fault는 Phase 1 제외) |

# 6. 외부 인터페이스 요구

아래 표는 Phase 1 범위에서 사용하는 외부 인터페이스 계약이다. 데이터/단위/오류처리 열은 OEM-SWR-001 §6 외부 인터페이스 계약 표를 그대로 인용했으며, 'Phase 1 적용범위' 열에 이번 단계의 적용/제외를 명시한다.

| 인터페이스 ID | 방향 | 주요 데이터 | 단위/범위 | 오류 처리 | Phase 1 적용범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OEM-IF-001 | Vehicle→SW | vehicle_speed_kph, gear, source_timestamp_s | km/h 0.0~300.0; P/N/D/R; s | 누락, 형식, 범위 오류 시 INVALID | REQ-ECL-002의 입력으로 전체 적용(원문 그대로) |
| OEM-IF-004 | Driver→SW | side, action, source | left/right/all; lock/unlock; physical_button/avn/voice/mobile_app | 누락, 형식, 미등록 enum 거절; 요청 시각은 VehicleSnapshot.timestamp_s 사용 | REQ-ECL-001, REQ-ECL-005의 입력으로 전체 적용(원문 그대로) |
| OEM-IF-005 | SW→Actuator model | lock_left, lock_right | LOCK/RELEASE | PC/SIL 논리 출력까지만 검증; 적용 feedback은 범위 밖 | REQ-ECL-001/002/003의 출력으로 전체 적용(원문 그대로) |
| OEM-IF-006 | SW→Display | state, input_validity (Phase 1 제공) priority_reason, reason_code (Phase 1 미제공) | enumeration/string | priority_reason의 reason_code 매핑은 후속 단계 구현. 직렬화 실패는 HTTP 500(원문 그대로 적용). 정상 직렬화는 HTTP 200. | REQ-ECL-004 — state, input_validity 필드만 부분 구현 |
| OEM-IF-009 | Vehicle→SW | ignition_on (Phase 1 적용) sensor_fault (Phase 1 제외) | boolean | 누락, 형식 오류 INVALID | REQ-ECL-003의 입력으로 ignition_on 필드만 적용 |

# 7. 비기능 및 환경 제약

본 Phase 1 범위(OEM-FR-001/002/007, OEM-FR-004 기본 골격)에서 신규로 식별된 독립적인 비기능 요구사항은 없다. OEM 원문의 비기능 요구사항인 OEM-NFR-001(결정론적 재생)과 OEM-NFR-002(이력 보존)는 이번 Phase 범위에서 명시적으로 제외되었다(§1.3). 실행 불가능하거나 근거 없는 비기능 요구사항을 임의로 만들어 넣지 않는다.

OEM-IF-006의 오류 계약(직렬화 실패 시 HTTP 500 반환, 성공 시 HTTP 200)은 신뢰성(ISO 25010) 관점의 인터페이스 오류 처리 계약이지만, REQ-ECL-004 기능 요구사항의 수용기준(§4.1)에 이미 포함했으므로 별도의 비기능 요구사항으로 중복 생성하지 않는다.

환경 제약: 실행 환경은 Python 3.14(PC/SIL, 프로젝트 결정 — §8-a 참조)이며, Web 표시/조작은 OEM-IF-006 HTTP 인터페이스를 통해 시뮬레이터로 검증한다. HIL·실차 환경은 이 저장소의 공통 경계에 따라 제외한다(CLAUDE.md '교육용 자료 안내').

# 8. 분석 결과와 가정

(a) Python 버전 편차:

- OEM-SWR-001 §3(제품 경계)은 실행 환경으로 'Python 3.12 PC/SIL'을 지정한다. 이 프로젝트는 CLAUDE.md '소프트웨어 개발 정보'에 따라 Python 3.14로 개발한다. 3.12를 최소 지원 버전(baseline)으로 해석하고, 3.14가 이를 상위 호환으로 충족하는 것으로 간주한다(가정). 확인 필요: OEM-A가 실제로 상한 버전 제약이나 3.14 비호환 API 사용 금지를 요구하는지는 OEM 원문에 명시되어 있지 않다.

(b) 대한민국 법규 후보 미확정:

- OEM-SWR-001 §7은 자동차관리법·자동차규칙 별표 14/14의2 등 법규 후보를 제시하지만, 대상 차종/GVW/문 형식/트림이 OEM-A에 의해 확정되기 전까지 적용성이 미확정 상태이다. 본 Phase 1(및 이 프로젝트 전체)의 요구사항에는 반영하지 않는다. 확인 필요: OEM-A 인증 담당의 차종/GVW/문형식/트림 확정 결과와 적용 별표 승인 입력(OEM-SWR-001 §7 '후속 확인' 표).

(c) OEM-FR-004 / OEM-IF-006 부분 구현:

- 본 Phase 1은 OEM-FR-004와 OEM-IF-006을 기본 골격(state, input_validity)만 구현한다. priority_reason과 reason_code 필드, 그리고 이에 의존하는 OEM-FR-007의 'ignition_off 이유코드 제공' 수용기준 부분은 이번 단계의 구현·검증 대상에서 제외하고 후속 단계에서 REQ-ECL-004를 확장하여 완성한다(§4.1 REQ-ECL-003/004 비고 참조).

(d) Phase 1 범위 제외 항목(후속 별도 에이전트 실행 대상):

- OEM-SR-001~OEM-SR-004(ASIL B — 충돌 우선 해제, 접근위험 억제, 입력 유효성/freshness/DEGRADED 처리, sensor_fault 유지), OEM-FR-003(접근위험 override), OEM-FR-005(화재/과온/성인탑승 강제해제), OEM-FR-006(ISOFIX 강제잠금), OEM-NFR-001(결정론), OEM-NFR-002(이력보존), OEM-IF-002/003/007/008, OEM-IF-009의 sensor_fault. 이 항목들은 본 문서에 요구사항으로 반영하지 않았다.

(e) freshness 판정 의존성:

- source_timestamp_s(OEM-IF-001)의 freshness 판정 로직(OEM-SR-003)이 Phase 1 범위 밖이므로, REQ-ECL-002는 이미 유효한 최신 vehicle_speed_kph 값이 주어졌다고 가정하고 자동 잠금 임계값 판단만 다룬다.

# 9. 하향 할당 및 검증 계획

설계 할당은 SWE.2 아키텍처 설계 단계에서 확정되므로 본 문서 작성 시점에는 모두 '미정'으로 표기한다. 검증 수준은 OEM-SWR-001 §5 '검증 수준' 열의 원문 표기를 인용한다.

| REQ ID | 설계 할당 대상(예정) | 검증 수준(OEM 원문) | 검증 방법 | 계획된 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-ECL-001 | 미정 — SWE.2 아키텍처 설계 단계(architecture-designer 에이전트)에서 컴포넌트/인터페이스에 할당 예정 | PC/SIL/Web | 요구 기반 시험 — SWE.6(sw-system-tester 에이전트)에서 테스트 케이스 작성 예정 | ENG-SWE6-*(SW 시스템/검증 테스트 케이스 및 결과, 예정), ENG-TRC-001 갱신 |
| REQ-ECL-002 | 미정 — SWE.2 아키텍처 설계 단계(architecture-designer 에이전트)에서 컴포넌트/인터페이스에 할당 예정 | PC/SIL | 요구 기반 시험 — SWE.6(sw-system-tester 에이전트)에서 테스트 케이스 작성 예정 | ENG-SWE6-*(SW 시스템/검증 테스트 케이스 및 결과, 예정), ENG-TRC-001 갱신 |
| REQ-ECL-003 | 미정 — SWE.2 아키텍처 설계 단계(architecture-designer 에이전트)에서 컴포넌트/인터페이스에 할당 예정 | PC/SIL/Web | 요구 기반 시험 — SWE.6(sw-system-tester 에이전트)에서 테스트 케이스 작성 예정 | ENG-SWE6-*(SW 시스템/검증 테스트 케이스 및 결과, 예정), ENG-TRC-001 갱신 |
| REQ-ECL-004 | 미정 — SWE.2 아키텍처 설계 단계(architecture-designer 에이전트)에서 컴포넌트/인터페이스에 할당 예정 | 통합 및 Web (부분 구현 범위에 한정) | 요구 기반 시험 — SWE.6(sw-system-tester 에이전트)에서 테스트 케이스 작성 예정 | ENG-SWE6-*(SW 시스템/검증 테스트 케이스 및 결과, 예정), ENG-TRC-001 갱신 |
| REQ-ECL-005 | 미정 — SWE.2 아키텍처 설계 단계(architecture-designer 에이전트)에서 컴포넌트/인터페이스에 할당 예정 | PC/SIL (OEM 원문에 명시 없음 — OEM-IF-004 오류처리에서 도출) | 요구 기반 시험 — SWE.6(sw-system-tester 에이전트)에서 테스트 케이스 작성 예정 | ENG-SWE6-*(SW 시스템/검증 테스트 케이스 및 결과, 예정), ENG-TRC-001 갱신 |

# 10. 범위 밖 주장

본 문서와 이 프로젝트(VJ-ECL-2026)의 산출물/증거는 PC/SIL 및 Web 시뮬레이터 범위로 제한된다. 이 문서만으로는 다음을 주장할 수 없다.

- HIL(Hardware-in-the-Loop) 시험 결과

- 실차 시험 결과

- 시스템 수준(SYS) 시험 또는 SYS.5 시스템 시험 결과

- 공식 Automotive SPICE 능력수준(CL) 심사 결과

- ISO 26262 준수 또는 인증, ASIL B(또는 임의 ASIL) 달성

- OEM-A의 실제 승인/수락(§문서통제의 '실제 상태'는 모두 미서명·미실시임)

본 문서에 참고로 인용된 2026 Grandeur GN7 전자식 차일드락, Tesla Model Y 어린이 보호 잠금 등의 사례는 OEM-SWR-001 §2/§4/§10에 명시된 대로 공개 사용자 매뉴얼의 관찰 내용이며, 실제 제작사(현대자동차, Tesla 등)의 내부 SW 요구사항·사양·타이밍을 나타내지 않는다.

본 산출물은 SW 품질교육 목적의 가상 프로젝트(VJ-ECL-2026) 산출물이며, `WP_Templates/Engineering/README.md`와 `WP_Templates/PRC-TPL-001_표준 산출물 양식 등록부.xlsx`에 명시된 교육용 경계를 따른다(CLAUDE.md '교육용 자료 안내').

# 11. 추적성

모든 REQ-ECL-ID는 출처 OEM-FR-ID와 함께 `ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스`(Upper Req=OEM-FR-ID, SW Req=REQ-ECL-ID)에 10행부터 등록한다. Architecture/Detailed Design/Code/SWE.4/SWE.5/SWE.6/Coverage 열은 해당 산출물이 만들어지는 시점(아키텍처 설계, 상세설계, 구현, 통합시험, 검증)에 후속 단계에서 갱신한다.

본 Phase 1에서는 REQ-ECL-001~005의 Upper Req/SW Req 열만 채웠다. 대응 관계는 다음과 같다: REQ-ECL-001↔OEM-FR-001, REQ-ECL-002↔OEM-FR-002, REQ-ECL-003↔OEM-FR-007, REQ-ECL-004↔OEM-FR-004(부분), REQ-ECL-005↔OEM-FR-001(OEM-IF-004 오류처리 파생).

`ENG-SWE1-002_Use Case 명세서`의 각 Use Case(UC-ECL-001~003)는 §3 Use Case 목록에서 관련 REQ-ECL-ID를 명시해 본 문서와 상호 참조한다.

# 12. 참고자료

- OEM-SWR-001_OEM SW 요구사항 사양서, Rev 1.0, BL-OEM-1.0 (OEM-A 공급자 입력, `OEM_Sample/OEM-SWR-001_OEM SW 요구사항 사양서.docx`) — 본 문서 §4~§6의 1차 근거

- CLAUDE.md (이 저장소의 프로젝트 개발/요구사항 작성 정책)

- `requirements-analysis` 스킬 (`.claude/skills/requirements-analysis/SKILL.md`) — 템플릿 구조, EARS 구문, ISO 25010 분류, 추적성 규칙

- `WP_Templates/Engineering/SoftwareRequirementsAnalysis/TPL-SWE1-001`, `TPL-SWE1-002`, `TPL-SWE1-003`, `WP_Templates/Engineering/Traceability/TPL-TRC-001` (산출물 템플릿)

- ISO 26262-6:2018 — OEM-SWR-001이 인용하는 범위 내에서만 참고(§1.3 참조, 전체 준수 주장 금지)

- Automotive SPICE 4.1 PAM — SWE.1 프로세스 참조