# ENG-SWE1-002_Use Case 명세서 (Phase 1)

전자식 차일드락 제어 SW / OEM-A 공급자 입력 기반 Use Case (Phase 1: OEM-FR-001, 002, 004 부분, 007)

| 템플릿 ID | TPL-SWE1-002 |
| --- | --- |
| 적용 프로세스 | SWE.1 |
| 프로젝트 | VJ-ECL-2026 (전자식 차일드락 제어 SW, OEM-A 가상 프로젝트) |
| 작성 문서 ID와 명칭 | ENG-SWE1-002_Use Case 명세서 (Phase 1) |
| 버전 및 베이스라인 | 0.1 (Phase 1 초안, 베이스라인 미지정) |
| 작성자와 검토자 | 작성: 박재현 (requirements-analyst 서브에이전트 지원) ¦ 검토: 미지정 ¦ 승인: 미지정 |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

본 문서는 VJ-ECL-2026 SW 품질교육 시나리오의 산출물이다. 작성/검토/승인의 시나리오 상 진행 상태와 실제 서명 여부를 구분하여 아래 표에 기록하며, 본 Phase 1 초안은 아직 기술검토·품질확인·승인이 수행되지 않았다.

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | requirements-analyst 서브에이전트(작성 지원) | Phase 1 Use Case 초안 작성 — UC-ECL-001~004 (OEM-FR-001, 002, 004 부분, 007) | 초안 — 기술검토 미실시 |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | 박재현 (requirements-analyst 서브에이전트 지원) | 초안 작성 완료 | 2026-09-18 | 본 문서(ENG-SWE1-002) Git 이력 |
| 기술 검토 | 미지정 | 미실시 | - | - |
| 품질 확인 | 미지정 | 미실시 | - | - |
| 승인 | 미지정 | 미승인 | - | - |

## 목차

1. 목적 및 적용범위 (1.1 목적 / 1.2 적용범위 / 1.3 적용 경계)

2. 액터와 시스템 경계

3. Use Case 목록

4. Use Case 상세 (UC-ECL-001~004, 각 4.1 기본 정보~4.6 사후조건)

5. 비대상 시나리오

6. 추적성

7. 참고자료

(참고: 위 목차는 본 초안 작성 시 수기로 정리한 절 구성이다. 배포 전 Word의 자동 목차 기능으로 페이지 번호와 제목 수준을 갱신한다.)

# 1. 목적 및 적용범위

이 절은 `ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서`(Phase 1)의 기능 요구사항(REQ-ECL-001~005)을 Use Case로 상세화하여 액터, 흐름, 예외조건을 명확히 하는 목적과 적용 대상, 적용 시점(SWE.1 요구사항 분석 단계)을 정의한다.

## 1.1 목적

본 문서는 `ENG-SWE1-001`의 REQ-ECL-001~005를 4개의 Use Case(UC-ECL-001~004)로 상세화하여, 액터의 입력과 SW의 응답을 기본/대안/예외 흐름으로 명확히 한다. 이를 통해 요구사항의 UML 표현(`requirements-analysis` 스킬 §2, Use Case Diagram)과 이후 SWE.6 검증 단계의 테스트 케이스 설계 근거를 제공한다.

## 1.2 적용범위

대상 제품: 가상 OEM-A 승용차 후석 좌/우 전자식 차일드락 제어 SW. 대상 생명주기 단계: SWE.1(요구사항 분석). 대상 조직: VJ-ECL-2026 프로젝트 SW 엔지니어링 팀(교육 시나리오). 본 문서는 REQ-ECL-001, REQ-ECL-002, REQ-ECL-003, REQ-ECL-004, REQ-ECL-005에 대응하는 UC-ECL-001~004를 다룬다.

## 1.3 적용 경계

포함: 운전자 명령 처리(UC-ECL-001), 자동 잠금(UC-ECL-002), 점화 OFF 초기화(UC-ECL-003), 잠금상태/입력유효성 조회 기본 골격(UC-ECL-004). `ENG-SWE1-001` §1.3과 동일한 경계를 따른다.

제외: 충돌/접근위험/화재/과온/성인탑승/ISOFIX/sensor_fault/입력유효성-degraded/결정론/이력보존 관련 Use Case는 `ENG-SWE1-001` §1.3에서 제외된 OEM-SR-00x, OEM-FR-003/005/006, OEM-NFR-001/002 요구사항이 아직 도출되지 않았으므로 본 문서에도 포함하지 않는다(§5 비대상 시나리오 참조).

# 2. 액터와 시스템 경계

주 액터:

- 운전자(Driver) — physical_button/avn/voice/mobile_app 4개 채널 중 하나로 좌/우/전체 잠금·해제 명령을 입력한다(OEM-IF-004).

- 차량 신호(Vehicle) — vehicle_speed_kph, gear, source_timestamp_s(OEM-IF-001)와 ignition_on(OEM-IF-009 일부)을 SW에 제공한다.

- 표시 시스템/Web 시뮬레이터(Display) — OEM-IF-006을 통해 현재 상태(state, input_validity)를 조회하는 요청자다.

시스템 경계:

- 대상 시스템: 전자식 차일드락 제어 SW(논리 결정 로직). 입력(OEM-IF-001/004/009 일부)을 받아 좌/우 LOCK/RELEASE 결정을 산출하고 출력(OEM-IF-005) 및 상태(OEM-IF-006 기본 골격)를 제공한다.

- 외부 시스템(경계 밖): 도어 래치/구동기 HW(OEM-IF-005 적용 feedback), CAN/LIN 드라이버, 양산 ECU/RTOS, HIL/실차 환경 — 모두 이 프로젝트의 공통 경계에 따라 제외한다.

# 3. Use Case 목록

우선순위는 OEM-SWR-001 §5의 원문 분류(모두 QM)를 인용한다. Use Case 간 상대적 우선순위는 OEM 원문에 명시되어 있지 않다(확인 필요).

| ID | 명칭 | 목적 | 주 액터 | 관련 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-ECL-001 | 운전자 명령으로 잠금/해제 | 4채널 운전자 명령을 수신해 지정된 도어의 차일드락 출력을 변경한다. | 운전자(Driver) | REQ-ECL-001, REQ-ECL-005(예외 흐름) | QM |
| UC-ECL-002 | 주행 시작 시 자동 잠금 | 차량이 이동을 시작하면(속도 3km/h 이상) 좌/우 차일드락을 자동으로 LOCK한다. | 차량 신호(Vehicle) | REQ-ECL-002 | QM |
| UC-ECL-003 | 점화 OFF 시 초기 해제 | ignition_on이 FALSE가 되면 차일드락 논리 출력을 초기 해제 상태로 되돌린다. | 차량 신호(Vehicle) | REQ-ECL-003 | QM |
| UC-ECL-004 | 잠금 상태 및 입력유효성 조회(기본 골격) | 현재 좌/우 잠금 상태와 입력 유효성을 표시 인터페이스로 제공한다(기본 골격). | 표시 시스템/Web 시뮬레이터(Display) | REQ-ECL-004 | QM |

# 4. Use Case 상세

아래에 UC-ECL-001~004를 각각 기본 정보, 사전조건과 트리거, 기본 흐름, 대안 흐름, 예외 흐름, 사후조건 순서로 상세화한다. UC-ECL-001은 템플릿의 4.1~4.6 번호를 그대로 사용하고, 이후 Use Case(UC-ECL-002~004)는 동일한 6개 하위 절을 UC 식별자 표제 아래에 반복한다.

### UC-ECL-001: 운전자 명령으로 잠금/해제

## 4.1 기본 정보

ID: UC-ECL-001

명칭: 운전자 명령으로 잠금/해제

목적: 물리 버튼(physical_button)/AVN(avn)/음성(voice)/모바일 앱(mobile_app) 중 하나의 경로로 수신한 운전자의 좌/우/전체 잠금 또는 해제 명령을 처리하여 지정된 도어의 차일드락 출력을 변경한다.

주 액터: 운전자(Driver)

이해관계자: OEM-A SW Requirements Owner(수용기준 소유), 차량 탑승자(잠금 상태 영향)

관련 요구사항: REQ-ECL-001(기본 흐름), REQ-ECL-005(예외 흐름 E1)

## 4.2 사전조건과 트리거

사전조건: SW가 정상 동작 중이다. (확인 필요: ignition_on=FALSE 상태에서 운전자 명령을 접수할지 여부는 OEM 원문에 명시되어 있지 않다 — UC-ECL-003과의 상호작용은 §6 비고 참조)

트리거: physical_button/avn/voice/mobile_app 중 하나의 채널로 side, action, source를 포함한 명령이 OEM-IF-004를 통해 수신됨

## 4.3 기본 흐름

1. 운전자가 4개 채널(physical_button/avn/voice/mobile_app) 중 하나를 통해 side(left/right/all)와 action(lock/unlock) 명령을 입력한다.

2. SW가 OEM-IF-004를 통해 명령(side, action, source)을 수신한다.

3. SW가 명령의 형식과 열거값을 검사하여 유효함을 확인한다.

4. SW가 side에 해당하는 도어(LEFT/RIGHT/ALL)에 대해 action에 해당하는 LOCK 또는 RELEASE를 OEM-IF-005 출력으로 적용한다.

5. 지정되지 않은 반대쪽 도어의 출력은 변경되지 않는다.

## 4.4 대안 흐름

A1 (side=all): side가 all이면 4단계에서 좌/우 두 출력 모두에 동일한 action이 적용된 후 기본 흐름 5단계로 복귀한다.

A2 (source 채널 차이): source가 physical_button/avn/voice/mobile_app 중 어느 것이든 2~5단계의 처리는 동일하다(채널별 차등 없음 — OEM-FR-001 수용기준).

## 4.5 예외 흐름

E1 (형식 오류/미등록 값 — REQ-ECL-005): 3단계에서 side/action/source 중 하나 이상이 결측이거나 정의된 열거값에 속하지 않으면, SW는 명령을 거절하고 직전 확정 출력을 유지한 채 종료한다(4~5단계는 수행하지 않는다).

## 4.6 사후조건

성공: 지정된 도어의 출력이 요청된 LOCK/RELEASE로 갱신되고 나머지 도어 출력은 유지된다.

예외(E1): 모든 도어 출력이 명령 수신 이전 값으로 유지된다.

### UC-ECL-002: 주행 시작 시 자동 잠금

## 기본 정보

ID: UC-ECL-002

명칭: 주행 시작 시 자동 잠금

목적: 차량이 이동을 시작하면(유효 속도 3 km/h 이상) 후석 좌/우 차일드락을 자동으로 LOCK한다.

주 액터: 차량 신호(Vehicle)

이해관계자: OEM-A SW Requirements Owner, 차량 탑승자

관련 요구사항: REQ-ECL-002

## 사전조건과 트리거

사전조건: SW가 정상 동작 중이다.

트리거: OEM-IF-001을 통해 유효한 vehicle_speed_kph 값이 3 km/h 이상으로 갱신됨

## 기본 흐름

1. 차량이 vehicle_speed_kph, gear, source_timestamp_s를 SW에 제공한다(OEM-IF-001).

2. SW가 최신 vehicle_speed_kph 값을 확인한다.

3. vehicle_speed_kph가 3 km/h 이상이면 SW가 좌/우 차일드락 출력을 모두 LOCK으로 설정한다(OEM-IF-005).

## 대안 흐름

A1 (이미 LOCK 상태): 임계값 도달 이전에 UC-ECL-001(운전자 명령)로 이미 LOCK 상태였다면, 출력 값은 LOCK으로 유지되며 상태 변화는 발생하지 않는다. (확인 필요: 이 경우 이벤트/이유코드를 별도로 기록하는지는 OEM 원문에 명시되어 있지 않다.)

## 예외 흐름

없음(Phase 1 범위). vehicle_speed_kph의 형식/범위 오류에 대한 판정 이후 동작(DEGRADED 전이 등)은 OEM-SR-003 범위이며 이번 Use Case에서 다루지 않는다(확인 필요, `ENG-SWE1-001` §8-e 참조).

## 사후조건

성공: 좌/우 출력이 모두 LOCK이다.

### UC-ECL-003: 점화 OFF 시 초기 해제

## 기본 정보

ID: UC-ECL-003

명칭: 점화 OFF 시 초기 해제

목적: ignition_on이 FALSE가 되면 차일드락 논리 출력을 초기 해제(RELEASE) 상태로 되돌린다.

주 액터: 차량 신호(Vehicle)

이해관계자: OEM-A SW Requirements Owner, 차량 탑승자

관련 요구사항: REQ-ECL-003

## 사전조건과 트리거

사전조건: SW가 정상 동작 중이며 ignition_on=TRUE였다.

트리거: OEM-IF-009를 통해 ignition_on이 FALSE로 전이됨

## 기본 흐름

1. 차량이 ignition_on=FALSE를 SW에 제공한다(OEM-IF-009).

2. SW가 ignition_on 값의 전이(TRUE→FALSE)를 감지한다.

3. SW가 좌/우 차일드락 논리 출력을 RELEASE로 설정하고 상태값을 OFF로 갱신한다(OEM-IF-005, OEM-IF-006).

## 대안 흐름

없음.

## 예외 흐름

E1 (ignition_on 형식 오류): ignition_on 값이 누락되거나 형식 오류이면 SW는 INVALID로 판정한다(`ENG-SWE1-001` §5). 이 경우의 후속 동작(예: 이전 상태 유지 여부)은 확인 필요 — OEM-SR-003 범위이며 본 Use Case에서 결정하지 않는다.

## 사후조건

성공: 좌/우 출력이 RELEASE이고 상태값이 OFF이다.

비고: OEM 원문의 'ignition_off 이유코드 제공'은 REQ-ECL-004 확장 완료(후속 단계) 후 보장한다 — §5 비대상 시나리오 참조.

### UC-ECL-004: 잠금 상태 및 입력유효성 조회(기본 골격)

## 기본 정보

ID: UC-ECL-004

명칭: 잠금 상태 및 입력유효성 조회(기본 골격)

목적: 현재 좌/우 잠금 상태(state)와 입력 유효성(input_validity)을 표시 인터페이스로 제공한다(기본 골격, reason_code/priority_reason은 제외).

주 액터: 표시 시스템/Web 시뮬레이터(Display)

이해관계자: OEM-A SW Requirements Owner, 운전자(조회 결과 확인)

관련 요구사항: REQ-ECL-004(부분 구현)

## 사전조건과 트리거

사전조건: SW가 정상 동작 중이다.

트리거: OEM-IF-006 상태조회 요청 수신(유비쿼터스 — 요청 시 항상 응답)

## 기본 흐름

1. 요청자가 OEM-IF-006을 통해 상태조회를 요청한다.

2. SW가 현재 좌/우 state와 input_validity를 조회한다.

3. SW가 응답 페이로드를 직렬화하여 HTTP 200과 함께 반환한다.

## 대안 흐름

없음.

## 예외 흐름

E1 (직렬화 실패): 2~3단계에서 응답 직렬화가 실패하면 SW는 HTTP 500을 반환한다(OEM-SWR-001 §6 OEM-IF-006 오류처리).

## 사후조건

성공: 요청자가 최신 state/input_validity를 수신한다.

예외(E1): 요청자는 HTTP 500을 수신하며 SW의 내부 상태는 변경되지 않는다.

# 5. 비대상 시나리오

다음 액터/기능/시험 수준은 이번 Phase 1 문서에서 다루지 않는다(별도 에이전트 실행 대상).

- OEM-SR-001(충돌 CONFIRMED 시 우선 해제), OEM-SR-002(접근위험 억제), OEM-SR-003(입력 유효성/freshness/DEGRADED 처리), OEM-SR-004(sensor_fault 유지) 관련 Use Case — ASIL B 입력이며 Phase 1 범위 밖

- OEM-FR-003(접근위험 경고 후 10초 이내 override 재입력)

- OEM-FR-005(화재/과온/성인탑승 강제 해제), OEM-FR-006(ISOFIX 강제 잠금)

- OEM-NFR-001(결정론적 재생), OEM-NFR-002(최근 100건 이력 보존)

- OEM-FR-004의 priority_reason/reason_code를 포함하는 완전한 상태조회 Use Case(후속 단계)

- HIL, 실차, 공식 A-SPICE 심사/ISO 26262 인증 활동 기반 시험 수준(이 프로젝트 공통 경계)

# 6. 추적성

각 Use Case는 `ENG-SWE1-001`의 REQ-ECL-ID 및 `ENG-TRC-001` 양방향 요구사항 추적 매트릭스와 다음과 같이 연결된다. 설계/검증 열은 후속 단계(SWE.2/SWE.6)에서 확정되므로 현재는 '미정' 또는 '예정'으로 표기한다.

| 상위 입력(OEM) | SW 요구사항 | 관련 Use Case | 설계(예정) | 검증 항목(예정) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEM-FR-001 | REQ-ECL-001 | UC-ECL-001 | 미정(SWE.2) | ENG-SWE6-*(예정) |
| OEM-FR-001 + OEM-IF-004 | REQ-ECL-005 | UC-ECL-001(예외 흐름 E1) | 미정(SWE.2) | ENG-SWE6-*(예정) |
| OEM-FR-002 | REQ-ECL-002 | UC-ECL-002 | 미정(SWE.2) | ENG-SWE6-*(예정) |
| OEM-FR-007 | REQ-ECL-003 | UC-ECL-003 | 미정(SWE.2) | ENG-SWE6-*(예정) |
| OEM-FR-004(부분) | REQ-ECL-004 | UC-ECL-004 | 미정(SWE.2) | ENG-SWE6-*(예정) |

# 7. 참고자료

- ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서 (Phase 1) — REQ-ECL-001~005 및 §5/§6 데이터·인터페이스 정의

- OEM-SWR-001_OEM SW 요구사항 사양서, Rev 1.0, BL-OEM-1.0 — OEM-FR-001/002/004/007, OEM-IF-001/004/005/006/009

- `requirements-analysis` 스킬 §2, §6 — Use Case 명세서 구조와 UML 표현 방법

- ENG-SWE1-003_Use Case 다이어그램 — 본 문서의 Use Case를 도식화한 다이어그램